EPB系统

1.1 系统功能清单

表1-1 前大灯系统功能清单

| 序号 | 功能 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 静态开关拉起 |  |

1.2 静态开关拉起功能

1.2.1 工作电源挡位

ON/OK挡电源挡位工作。备注：在EPB休眠后，整车电源处于OFF挡位时，拉起EPB开关，EPB能被唤醒并执行拉起。

1.2.2 功能逻辑

1.2.2.1 近光灯亮灭逻辑

（1）车辆静止（车速≤3km/h）且EPB处于已释放（Released）状态，拉起EPB开关执行拉起，车辆驻车。

（2）EPB处于已拉起(Applied)状态，EPB开关拉起，仪表上显示文字提示“电子驻车已启动”，EPB不响应。

（3）EPB已释放(Released)，且整车网络处于休眠状态，拉EPB开关，可唤醒EPB系统并执行拉起。

（4）EPB处于释放中（Releasing），拉起EPB开关，EPB释放后不会执行拉起，须松开开关并在完成释放动作后再次拉起开关，执行拉起。