前车身控制器之前大灯系统

1.1 系统功能清单

表1-1 前大灯系统功能清单

| 序号 | 功能 | 功能搭载情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转向信号灯功能 | √ |  |

1.2 转向信号灯功能

（a）模块在得常电时，模块需要持续记忆左转向信号灯状态、右转向信号灯状态、转向信号灯状态（开启、关闭），断电不记忆。

（b）当左转向信号灯状态和右转向信号灯状态有一个处于开启时，判断转向信号灯状态为开启，否则为关闭。

（c）在ON档电下，接收到左区域控制器发送的“转向灯开关”报文（0x38A，5.4-5.7），定义如下：

序号 信号值变化 定义

1 其他值→0x2 左前转向灯持续闪烁（正常频率）。

2 其他值→0x3 右前转向灯持续闪烁（正常频率）。

3 其他值→0x4 左前转向灯持续闪烁（故障快闪）。

4 其他值→0x5 右前转向灯持续闪烁（故障快闪）。

（d）在OFF档电下，左转向信号灯和右转向信号灯均不工作。

（e）在转向信号灯工况工作过程中出现工况内多种情况切换时，波形需要保持原先状态正常衔接。

（f）在转向信号灯工况工作过程中出现正常闪烁/故障快闪切换时，波形在下一周期变化，保证顺畅衔接。

（g）掉线：连续5s未检测到“转向灯工作状态”报文（0x38A，5.4-5.7），认为组合开关掉线，默认保持上一状态。判断为掉线后，左/右转向信号灯最多再工作10s。